Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego oraz okresowych kontroli 5-letnich stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów mostowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego wraz z opracowaniem wyników, aktualizacją dokumentacji ewidencyjnej oraz wprowadzeniem danych do użytkowanego przez Zamawiającego systemu LP-Portal.

Zamówienie obejmuje wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu stanu technicznego

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z późn. zm.): dróg powiatowych o łącznej długości około 700 km położonych na terenie Powiatu Tomaszowskiego oraz 34 obiektów mostowych.

##### Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego dróg powiatowych.

  - Fotorejestrację należy wykonać w postaci zdjęć sekwencyjnych w interwale 5 [m] dla całej sieci dróg powiatowych dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu.

  - Fotorejestracja wykonać przynajmniej z 5 kamer jednocześnie z orientacją: kamera przednia lewa skierowana do przodu i lewa strona jezdni, kamera przednia prawa w kierunku przód i prawa strona jezdni, kamera lewa strona drogi, kamera prawa strona drogi, kamera tylna,

  - Wymagana rozdzielczość matrycy każdej z kamer wynosi min. 5 Mpx, a rozdzielczość pojedynczego zdjęcia nie może być niższa niż 2560x1920 pikseli w formacie 4:3.

  - Pomiar lokalizacji zdjęcia musi być wykonany w technologii RTK lub PPK.

  - Pojazd rejestrujący musi być wyposażony w czujnik pomiaru długości pozwalający na precyzyjny pomiar przebytej drogi, który musi współpracować z wewnętrzną jednostką inercyjną IMU zapewniając ciągły pomiar w przypadku utraty sygnału GPS i GLONNAS.

  - Wymaga się anonimizacji materiału w ramach fotorejestracji zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.

  - Na zdjęciach nie mogą być widoczne elementy konstrukcyjne pojazdu i jego wyposażenia.

##### Cyfrowy obraz nawierzchni jezdni dróg powiatowych na drogach o nawierzchni bitumicznej.

  - Obraz nawierzchni jezdni należy zarejestrować z kamer zorientowanych prostopadle do nawierzchni jezdni, w postaci następujących po sobie skanów przedstawiających odcinek pasa ruchu o długości 10 [m]dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,

  - Wymagana szerokość zdjęcia minimum 4 [m], w celu zarejestrowania całej szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.

  - Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń nawierzchni o szerokości 1 [mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4 000 x 10 000 pikseli dla pojedynczego skanu.

  - Na wykonanych skanach wymagane jest wyświetlanie automatycznie zidentyfikowanych uszkodzeń oraz uszkodzeń z nałożoną siatką 25 x 25 [cm] zgodnie z DSN2019.

  - Wymaganie dotyczące identyfikacji typów uszkodzeń:

    - Spękania siatkowe, spękania podłużne, spękania poprzeczne – prezentowane za pomocą polilinii.

    - Ubytki powierzchniowe prezentowane za pomocą punktów.

    - Wyboje – prezentowane za pomocą poligonów określających kształt.

    - Łaty – prezentowane za pomocą prostokątów określających kształt.

Kolory poszczególnych typów uszkodzeń muszą zapewniać ich widoczność na zdjęciach.

  - Skany nawierzchni muszą być zsynchronizowane z kamerami poglądowymi w taki sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie oddalone nie więcej niż 3 [m].

  - Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego oraz cyfrowe obrazy nawierzchni jezdni należy skonfigurować do odtwarzania w posiadanej przez Zamawiającego aplikacji online LP-Portal. Fotorejestracja pasa drogowego oraz cyfrowe obrazy nawierzchni jezdni muszą zostać skutecznie wprowadzone i udostępnione w posiadanym przez Zamawiającego systemie LP-Portal. Nowa dokumentacja musi funkcjonować jako odrębny rocznik, z zachowaniem dotychczasowych danych i możliwości porównywania zdjęć tych samych odcinków dróg z różnych lat bezpośrednio w przeglądarce internetowej i pozwalać na przegląd, wyszukanie i zmianę kamery wykonującej fotorejestrację stanu technicznego pasa drogowego oraz nawierzchni jezdni. Samo przekazanie plików przeznaczonych do importu nie stanowi wykonania tego obowiązku.

##### Badanie, ocena i klasyfikacja stanu nawierzchni dróg powiatowych.

Zamawiający wymaga zastosowania następujących metod oceny w zależności od rodzaju nawierzchni jezdni badanych dróg powiatowych:

  - Badanie stanu jezdni o nawierzchni bitumicznej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi DSN2019.

    - dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,

    - zakres opracowania wg wytycznych DSN2019,

    - W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50 [m] długości odcinków diagnostycznych na podstawie automatycznej identyfikacji stanu nawierzchni jezdni:

      - pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni.

Zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 oraz Załącznik L1.

      - pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein.

Wskaźnik stanu kolein, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3

      - pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI.

Wskaźnik równości podłużnej IRI, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2

      - pomiar makrotekstury nawierzchni.

wskaźnik makrotekstury MPD, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 5; Załącznik B, pkt. 5.

      - obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników poszczególnych badań cząstkowych.

Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych (punkty i-iii).

Wskaźnik oceny ogólnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem: WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)

gdzie:

        - WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,

        - WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,

        - WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,

        - WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,

        - WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.

  - Badanie stanu jezdni o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna należy przeprowadzić certyfikowaną metodą BIKB-IBDM.

- badania należy przeprowadzić na całej szerokości jezdni (dla każdego pasa ruchu).

- zakres opracowania ww. metodą: odcinki dróg o łącznej długości ok.  25km

  - Badanie stanu jezdni o nawierzchni nieutwardzonej należy przeprowadzić metodą wizualną.

- Ocenę należy przeprowadzić dla całej szerokości jezdni w oparciu o kryteria:

  - utrata profilu poprzecznego – jezdnia zawyżona, zaniżona, skoleinowania,

  - utrata kształtu – koleiny, pofałdowania, obniżenia powierzchni, wyboje,

  - przejezdność,

  - nieprzejezdność,

- zakres opracowania ww. metodą: odcinki dróg o łącznej długości ok. 60 km

##### Przegląd okresowy (5-letni) stanu technicznego sieci dróg powiatowych powiatu tomaszowskiego.

Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości protokołu z przeglądu:

  - Ocena stanu nawierzchni wykonaną metodą DSN2019 dla dróg o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.1.

  - Ocena stanu nawierzchni wykonana metodą BIKB-IBDM dla dróg o nawierzchni innej niż bitumiczna, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.2.

  - Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni nieutwardzonej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.3.

  - Ocena elementów pasa drogowego, jego wyposażenia i przydatności do użytkowania:

    - oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

    - poboczy, chodników i ścieżek rowerowych,

    - skrzyżowań z koleją,

    - odwodnienia ulic,

    - estetyki dróg,

  - W protokole z przeglądu należy zawrzeć ocenę elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W przypadku stwierdzenia usterek elementów drogi, należy opracować wnioski i zalecenia pokontrolne.

  - Protokół z przeglądu 5-letniego należy opracować dla każdej drogi osobno. Wymagane jest podpisanie protokołu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub równoważne.

  - Protokoły należy przekazać w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej w plikach PDF.

##### .

##### Przeglądy okresowe (5-letnie) stanu technicznego obiektów mostowych.

5.1. Zakres zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowych kontroli pięcioletnich stanu technicznego 34 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do OPZ.

Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przepisami dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich oraz właściwymi zasadami i instrukcjami przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych.

5.2. Zakres kontroli.

Kontrola każdego obiektu powinna obejmować w szczególności:

- Identyfikację obiektu, weryfikację podstawowych danych ewidencyjnych oraz zapoznanie się z dostępną dokumentacją i wynikami poprzednich przeglądów.

- Ocenę stanu technicznego konstrukcji nośnej, w tym dźwigarów, płyt pomostowych, belek, łuków i innych elementów konstrukcyjnych, odpowiednio do rodzaju obiektu.

- Ocenę stanu podpór, przyczółków, filarów, fundamentów w zakresie dostępnym do oględzin oraz elementów posadowienia, w szczególności pod kątem zarysowań, deformacji, przemieszczeń i podmyć.

- Ocenę stanu łożysk, dylatacji, izolacji, urządzeń odwadniających i elementów wyposażenia obiektu.

- Ocenę stanu nawierzchni jezdni na obiekcie, chodników, krawężników, kap chodnikowych, balustrad, barier ochronnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Ocenę stanu elementów betonowych, stalowych, murowanych i innych, z uwzględnieniem korozji, ubytków, spękań, odspojeń i pozostałych uszkodzeń.

- Ocenę stanu skarp, stożków nasypowych, umocnień, dojazdów do obiektu oraz urządzeń służących ochronie obiektu.

- Ocenę widocznych zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód, erozją, podmywaniem podpór i stanem koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

- Ocenę przydatności obiektu do użytkowania, bezpieczeństwa jego eksploatacji oraz widocznych zagrożeń dla użytkowników.

- Sprawdzenie realizacji zaleceń wynikających z poprzednich kontroli, w zakresie możliwym do ustalenia na podstawie udostępnionej dokumentacji i oględzin.

Zakres czynności należy dostosować do konstrukcji i wyposażenia danego obiektu. W przypadku elementów niedostępnych do bezpiecznych oględzin wykonawca wskaże ograniczenia kontroli oraz potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań lub kontroli szczegółowej.

5.3. Ocena stanu technicznego

Dla każdego obiektu wykonawca zobowiązany jest do:

- Zidentyfikowania i opisania stwierdzonych uszkodzeń oraz nieprawidłowości.

- Określenia lokalizacji uszkodzeń i elementów, których dotyczą.

- Dokonania oceny stanu technicznego poszczególnych elementów i całego obiektu według właściwej metodyki kontroli obiektów mostowych.

- Określenia wpływu stwierdzonych uszkodzeń na bezpieczeństwo i dalszą eksploatację.

- Sporządzenia zaleceń dotyczących konserwacji, napraw, remontów, dalszej obserwacji oraz ewentualnych dodatkowych badań.

- Wskazania przypadków wymagających pilnych działań zabezpieczających, ograniczeń eksploatacyjnych lub pogłębionej oceny technicznej.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania dokumentacji końcowej.

5.4. Dokumentacja fotograficzna

- Dla każdego obiektu należy wykonać aktualną dokumentację fotograficzną przedstawiającą jego ogólny widok, podstawowe elementy konstrukcyjne i wyposażenie oraz stwierdzone uszkodzenia.

- Zdjęcia uszkodzeń powinny umożliwiać identyfikację ich rodzaju i lokalizacji.

- Dokumentację fotograficzną należy powiązać z odpowiednim obiektem mostowym oraz protokołem kontroli.

- Zdjęcia należy przekazać w formacie JPG oraz zamieścić lub powiązać z dokumentacją obiektu w systemie LP-Portal.

5.5. Protokoły kontroli

Dla każdego z 34 obiektów mostowych wykonawca sporządzi odrębny protokół okresowej kontroli pięcioletniej, zawierający co najmniej:

- Dane identyfikacyjne obiektu, w tym numer ewidencyjny, lokalizację, numer drogi i kilometraż.

- Datę przeprowadzenia kontroli.

- Dane osoby przeprowadzającej kontrolę i informacje o jej uprawnieniach.

- Zakres wykonanych czynności kontrolnych.

- Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów i całego obiektu.

- Opis i lokalizację stwierdzonych uszkodzeń.

- Ocenę przydatności obiektu do dalszego użytkowania.

- Wnioski i zalecenia pokontrolne, ze wskazaniem pilności ich realizacji.

- Informację o ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz lub kontroli szczegółowych.

- Dokumentację fotograficzną.

- Podpis osoby posiadającej wymagane uprawnienia.

5.6. Osoby wykonujące kontrole

Kontrole obiektów mostowych muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiednie do rodzaju i zakresu kontrolowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca przed rozpoczęciem kontroli przedstawi Zamawiającemu dane osób wyznaczonych do realizacji zadania oraz dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia.

5.7. Aktualizacja dokumentacji ewidencyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych wynikających z przeprowadzonych kontroli w książkach obiektów mostowych oraz odpowiednich rejestrach prowadzonych przez Zamawiającego.

- Wyniki przeglądów, protokoły i dokumentację fotograficzną należy wprowadzić lub powiązać z właściwymi obiektami w systemie LP-Portal, w zakresie funkcjonalności dostępnych w użytkowanej przez Zamawiającego wersji systemu.

- Wprowadzenie danych nie może powodować utraty dotychczasowych wpisów, dokumentów i historii kontroli.

- Wykonawca przekaże wykaz obiektów wraz z datami kontroli, ocenami stanu technicznego oraz najważniejszymi zaleceniami pokontrolnymi.

5.8. Dokumentacja końcowa i odbiór.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Komplet 34 protokołów kontroli pięcioletnich w formacie papierowej (2 egz.) i PDF.

- Dokumentację fotograficzną wszystkich kontrolowanych obiektów.

- Zbiorcze zestawienie wyników kontroli w formacie XLSX.

- Zestawienie stwierdzonych uszkodzeń i zaleceń pokontrolnych, z określeniem ich pilności.

- Potwierdzenie aktualizacji wymaganych danych ewidencyjnych i dokumentacji w LP-Portal.

Odbiór części zamówienia dotyczącej obiektów mostowych nastąpi po przekazaniu kompletu 34 prawidłowo sporządzonych i podpisanych protokołów kontroli, dokumentacji fotograficznej, zestawienia ocen i zaleceń pokontrolnych oraz potwierdzeniu aktualizacji wymaganych danych i dokumentów w ewidencji Zamawiającego i systemie LP-Portal.

##### Wymagania dotyczące formy przekazania dokumentacji fotorejestracji, badania stanu technicznego i przeglądów 5-letnich.

  - Protokół z przeglądu 5-letniego sporządzony dla każdej drogi i obiektów mostowych.

  - Raport techniczny zawierający sprawozdanie z przeprowadzonych prac, krótką charakterystykę zastosowanej metodyki badania stanu nawierzchni oraz wizualizacji stanu technicznego dróg. Wymagane jest przedstawienie danych o bieżącym stanie technicznym sieci drogowej:

- forma tabelaryczna i diagram kołowy, prezentujący procentowy udział poszczególnych klas stanu technicznego, zgodnie z przyjętą metodyką badania, dla całej sieci drogowej, oraz odrębnie dla dróg o nawierzchni bitumicznej, dla dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumicznej, dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej z określeniem stanu:

- drogi przejezdne, drogi nieprzejezdne, drogi remontowane.

Raport należy przekazać w wersji wydrukowanej – 2 egzemplarze oraz w pliku PDF na nośniku z protokołami z przeglądów.

  - Mapa stanu nawierzchni dróg powiatowych, którą należy wykonać na podstawie aktualnej mapy systemu referencyjnego sieci dróg w skali 1: 50 000.

    - wersja elektroniczna w plikach JPG, TIFF, PDF.

    - wersja wydrukowana – dostarczenie 3 egz.

    - wymagana treść mapy:

- sieć dróg powiatowych i nadrzędnych w granicach powiatu tomaszowskiego, opisana numerem drogi, odcinka referencyjnego (dla dróg powiatowych), kilometrażem drogi w interwale 500 m z opisem co 1000 m (np.: 0, 1000, 2000, 3000), oznaczonym kierunkiem przebiegu drogi, oznaczone symbolem punkty referencyjne w przyjętym przez ZDP Tomaszów Lubelski systemie referencyjnym.

- tło opracowanej mapy muszą stanowić wybrane elementy mapy topograficznej w standardzie BDOT10k, w zakresie: granice administracyjne gmin, powiatów, państwa; nazewnictwo miejscowości i jednostek administracyjnych na terenie powiatu i sąsiadujących, obszary zabudowy, obiekty hydrograficzne (zbiorniki i cieki wodne z nazwami własnymi (dla większych obiektów stanowiące orientację w terenie), obszary zalesione, linie kolejowe, inne ciągi komunikacyjne (w tym drogi gminne wewnętrzne, leśne).

- Dla dróg o nawierzchni bitumicznej: wskaźnik oceny globalnej należy przedstawić w 4-stopniowej klasyfikacji stanu według wytycznych DSN2019, w obowiązującej palecie barw.

- Dla dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna: ocenę stanu nawierzchni należy przedstawić w 5-stopniowej skali stosowanej w metodzie BIKB-IBDM, w obowiązującej dla metody palecie barw.

- Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej: oznaczenie (z rozróżnieniem) dróg przejezdnych, nieprzejezdnych. Należy przyjąć paletę barw kontrastującą z powyższymi.

- Dla dróg remontowych i aktualnie przebudowywanych – oznaczenie kolorem kontrastującym z paletą stanu nawierzchni zastosowaną dla ww. klasyfikacji, z odpowiednim opisem w legendzie mapy.

  - Dostarczenie cyfrowych plików mapowych, kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją internetową LP-Portal.

  - Zakodowanie wyników z badania stanu nawierzchni dróg (wg punktów 3.1 – 3.3) w bazie danych w ww. aplikacji.

  - Przygotowanie zestawienia wartości średnich współczynników stanu nawierzchni z rozróżnieniem jezdni, kierunku i pasa ruchu, w formacie plików Excel, wg. przykładowego wzoru poniższej tabeli:

| Nr Drogi | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Nr odcinka | Km początkowy | Km końcowy | Kierunek | Nr jezdni | Nr pasa | Wskaźnik stanu spękań | Stan spękań - klasa | Wskaźnik stanu powierzchni | Stan powierzchni - klasa | Głębokość koleiny [mm] | Koleina - klasa | Makrotekstura - wskaźnik MTD [mm] | Makrotekstura - klasa | Równość podłużna IRI [mm/m] | Równość podłużna - Klasa | Wskaźnik oceny ogólnej | Ocena ogólna - klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,81 | B | 0,96 | A | 6 | A | 1,25 | A | 2,5 | A | 88 | A |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,84 | B | 0,85 | B | 7 | A | 1,33 | A | 1,5 | A | 91 | A |

  - Zestawienie zidentyfikowanych uszkodzeń elementów pasa drogowego oraz zaleceń pokontrolnych w formacie plików XLSX, przygotowane zgodnie z poniższymi wzorami:

Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie uszkodzeń

| Nr drogi | Odcinek | Element | Uszkodzenia | Km od | Km do | Długość (m) | Strona/Symbol znaku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Opis odcinka zgodnie z przyjętym systemem referencyjnym | Rowy | rowy niedrożne | 2+000 | 2+100 | 100 | L, P |
| x | Opis odcinka zgodnie z przyjętym systemem referencyjnym | Rowy | rowy niedrożne, brak rowów | 4+300 | 4+340 | 40 | L, P |
| x | Opis odcinka zgodnie z przyjętym systemem referencyjnym | Chodniki | deformacje i zapadnięcia | 4+970 | 8+706 | 3736 | P |

Tabela Nr 2 Zbiorcze zestawienie uwag i zaleceń pokontrolnych

| Nr drogi | Uwagi pokontrolne | km pocz. | km końc. | Długość [m] | Strona/Symbol znaku | Stan nawierzchni | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Należy zaplanować remont nawierzchni na odcinku: | 2+500 | 3+800 | 1300 | P, L | ostrzegawczy | bitumiczna |
| X | Należy zaplanować remont nawierzchni na odcinku: | 15+252 | 15+552 | 300 | L | ostrzegawczy | bitumiczna |

Dopuszcza się przedstawienie powyższych zestawień w postaci jednej tabeli, pod warunkiem możliwości filtrowania danych przy użyciu narzędzi arkusza kalkulacyjnego.

Informacje na temat przygotowania plików z danymi, pozwalającymi na ich import do bazy danych w aplikacji LP-Portal®.

- Dane z oceny stanu nawierzchni dróg:

  - Dla dróg o nawierzchni bitumicznej:

    - Warunkiem importu jest dostarczenie danych przygotowanych zgodnie z wytycznymi stosowania Diagnostyki Stanu Nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi (załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami). Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisano w punkcie 5 (strony 22-29) ww. wytycznych: Metody gromadzenia i archiwizacji danych.

Wymagane są następujące dane:

- pliki w formacie xml z obliczonymi wskaźnikami stanu nawierzchni zgodnie z Załącznikiem H, w zakresie równości poprzecznej (plik KOLC), równości podłużnej (plik IRIC), wskaźnika makrotekstury (plik MPDC), automatycznej oceny stanu nawierzchni bitumicznej (plik AONA).

- zdjęć nawierzchni jezdni z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń w sposób automatyczny, zgodnie z załącznikiem A punkt 8.2:

  - wielkość zdjęcia nawierzchni:

  - szerokość 4 m, rozdzielczość 1 mm,

  - długość 10 m

  - wizualizacja uszkodzeń zgodnie z załącznikiem A, punkt 8.3 i katalogiem uszkodzeń – załącznik L,

  - dowiązanie zdjęć do nr drogi, nr pasa ruchu i kilometraża.

  - W nazwie pliku musi być zakodowana informacja o kamerze nawierzchniowej oraz lokalizacja w pikietażu lokalnym odcinka referencyjnego, np.: GC000025.jpg.

  - Do importu należy przygotować paczki z danymi:

- zdjęcia nawierzchni

- zdjęcia nawierzchni z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń,

- zdjęcia nawierzchni z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń i siatka 25 x 25 cm.

- pliki w formacie xml, z obliczonym wskaźnikiem oceny ogólnej WOG, zgodnie z Załącznikiem O punkt 2 Wskaźniki zespolone.

    - Załącznik H ww. wytycznych zawiera formaty plików wynikowych, ich przykładową zawartość oraz schematy XSD dla struktury plików, w celu możliwości skontrolowania poprawności dostarczanych plików

wynikowych.

Dla pomyślnego zaimportowania plików, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- Muszą mieć strukturę zgodną z definicją XSD i przechodzić pomyślną walidację.

- Muszą posiadać niezbędny zestaw danych umożliwiający analizę danych i obliczanie potrzebnych wskaźników. Każdy ODCINEK pomiarowy musi zawierać wartości dla elementów: KM_P, KM_K, LAT_LON, DATA_POM.

  - Dla dróg o nawierzchni utwardzonej betonowej i z drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych, wymagane jest wykonanie oceny stanu nawierzchni i opracowanie wyników metodą wizualną BIKB-IBDM.

- W ramach oceny, wymagane jest przygotowanie plików wynikowych w formacie xls, zawierających klasyfikację oceny stanu odcinków diagnostycznych w odniesieniu do systemu referencyjnego sieci badanych dróg.

- Przykładowy plik wynikowy xls o nazwie: nrdrogi.xls

##### BIKB Ocena Wizualna

DATA BADANIA	DD.MM.RRRR

gdzie:

ODCINEKID oznacza: numer drogi z określeniem kategorii i literowym wyznacznikiem województwa – węzeł początkowy – węzeł końcowy (odcinka referencyjnego drogi w przyjętym systemie referencyjnym), przykładowo: P3503L-5476004-5476005

OD – DO: lokalizacja odcinka diagnostycznego w pikietażu lokalnym odcinka referencyjnego, Nr Jezdni, Nr pasa oznaczony zgodnie z wytycznymi metody BIKB-IBDM

Strona jezdni: L – lewa, P-prawa

Stan BIKB – zgodnie z klasyfikacją w 5 stopniowej skali, np.: ZL-oznacza stan zły.

Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej dopuszczone jest oznaczenie stanu: IN -inny

  - Dostarczenie protokołów z przeglądów w formacie wydrukowanej 9 (2 egz.) i PDF z dowiązaniem każdego dokumentu do nr drogi i mostu.

- Fotorejestracja pasa drogowego

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, przekazania i skutecznego wprowadzenia danych fotorejestracji pasa drogowego do użytkowanego przez Zamawiającego systemu LP-Portal.

Dane muszą umożliwiać:

1. Przeglądanie zdjęć bezpośrednio w systemie LP-Portal za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

2. Powiązanie zdjęć z numerem drogi, odcinkiem referencyjnym, kilometrażem, kierunkiem przejazdu i lokalizacją przestrzenną.

3. Przeglądanie sekwencyjnych zdjęć zgodnie z przebiegiem drogi oraz wybór widoku z poszczególnych kamer.

4. Udostępnienie nowej fotorejestracji jako odrębnego rocznika.

5. Zachowanie dostępu do dotychczasowej dokumentacji fotograficznej.

6. Porównywanie zdjęć tych samych odcinków dróg wykonanych w różnych latach.

Dopuszcza się zastosowanie dowolnej technologii pozyskania i przygotowania danych, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych określonych w OPZ oraz zapewnienia pełnej zgodności i prawidłowego działania wyników w użytkowanym systemie LP-Portal.

Wykonawca odpowiada za przygotowanie danych, przeprowadzenie niezbędnych czynności integracyjnych oraz pokrycie kosztów integracji przewidzianych w ofercie.

Samo przekazanie plików źródłowych, zdjęć lub danych przygotowanych do importu, bez ich skutecznego udostępnienia w LP-Portal, nie stanowi wykonania przedmiotu zamówienia.

Odbiór nastąpi po potwierdzeniu prawidłowego działania fotorejestracji w systemie LP-Portal, w tym możliwości przeglądania i porównywania zdjęć z różnych lat.

Wymagania dotyczące formatów XML oraz zgodności ze schematami XSD, określone w niniejszym OPZ, odnoszą się do wyników diagnostyki stanu nawierzchni dróg. Nie narzucają one wykonawcy określonej struktury plików fotorejestracji pasa drogowego, pod warunkiem zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania w systemie LP-Portal.

#### OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty przekazania prac Protokołem Zdawczo – Odbiorczym.

#### WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

Termin płatności faktury – do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT.